服务类招标文件

| 项目名称： | 大浪街道非市政道路路灯管养 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 招标人： | 深圳市龙华环境有限公司 |
| 招标代理： |  |

# 目录

目录	2

招标相关说明	4

第一章 投标人须知	6

第一节 投标人须知前附表	7

第二节 否决性条款摘要	15

第三节 总则	17

第二章 评定标办法（综合评估法）	26

一、评标须知	27

二、评标方法	30

三、定标方法	42

第三章 合同条款及格式	43

第四章 项目需求	42

第一节 商务条款	67

第五章 投标文件格式	68

一、资格审查文件部分	71

二、商务标部分	77

三、技术标部分	82

四、价格标部分	83

# “招标”相关说明

- 前言

  - 投标人参与投标，获取本文件后，应仔细阅读本说明的全部内容，本说明与招标文件、招标文件附件具有同等效力。

  - 投标人与招标人之间的信息交流须以书面形式进行，对招标人以其他形式作出的解释、答复并由此产生的推论、结果的责任由投标人自行承担。

- 招标文件相关

  - 招标文件获取

- 企业在公司网站自行发布招标信息，包括但不限于招标公告/邀请函等，投标企业自行报名并按要要求提交投标文件等。

  - 招标文件的澄清与修改

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人书面提出，以便补齐或修改。

  - 投标文件编制

- 企业根据评审项目的要求自行编制符合投标要求的标准章节，投标人在相应的章节中编写相应的具体内容。

  - 电子投标文件递交

- 投标人应在投标截止时间前向招标人递交投标文件。投标文件必须密封完整，开启处加盖企业公章，文件一但提交，不得更改。

  - 投标文件的解密与开标

- 工作人员向评定小组展示投标文件，确定文件原始密封未经修改，评委根据要求对文件进行评审；

  - 费用的缴纳与票据的开具

    - 本次招投标为：免费

    - 投标保证金：不收取投标保证金。

  - 招标结果的发布

- 招标人以书面形式发出中标通知书；

  - 投标人注意事项

- 投标人提交的投标文件必须按照招标文件顺序和要求编制并提供，投标文件必须密封后提交招标人，文件袋以及投标文件必须加盖公章，以上出现一个错误即视为投标无效。

  - 采购人联系方式

- 采购负责人：李工：13537521158；

第一章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

重要提示：

1. 本表对项目情况、招标程序的主要时限、投标文件编制要求的有关信息，是对投标须知的具体补充。如出现前后不一致的表述以投标人须知前附表为准。

2. 本文所示时间均为北京时间。

3. 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

4、招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知前附表（一） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称： 深圳市龙华环境有限公司 联系地址： 大浪街道华昌路华富工业园内B栋一层 联系人： 陈果 联系电话： 13537521158 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 无 |
| 1.1.4 | 项目编号 |  |
|  | 项目名称 | 大浪街道非市政道路路灯管养 |
| 1.1.5 | 公告日期 | 详见招标公告 |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
|  | 资格审查方式 | ☑资格后审 □资格预审 |
| 2.1.2 | 招标文件 获取方式 | 通过公司网站平台获取 |
|  | 招标文件 获取时间 | 详见招标公告 |
|  | 是否需要提交 报名资料 | □是 需要投标单位提交报名资料，且报名资料确认通过才允许获取招标文件。 所需资料： 1）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书； 2）投标人营业执照复印件加盖公章； 3）提供满足投标人资格要求的其他证明材料。 报名时对投标人是否符合“投标人资格要求”规定进行审查，审查结果只表明投标人符合获取招标文件的初步要求。投标人是否满足招标文件规定的资格条件以评标委员会资格后审意见为准。 ☑否 |
| 2.2.1 | 投标人提出 质疑截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.3.1 | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件 递交地点 | ☑纸质投标文件递交地点： 大浪街道华昌路华富工业园内B栋一层 龙华环境公司项目部办公室 |
|  | 开标地点 | ☑进行现场开标，地址：深圳市龙华区观盛三路龙馨家园A栋龙华建设15层会议室 |
| 3.2.4 | 最高限价或其计算方法 | 设置最高限价： ☑最高限价（总价）：人民币 807524.19 元； □最高限价说明或其计算方法： |
|  |  | □不设置最高限价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 个日历日（自投标截止之日起算） |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑综合评估法 □经评审的最低投标价法 □定性评审法 □其他： |
| 7.1.1 | 定标方式 | ☑由评标委员会直接确定中标人 □评定分离 |
|  | 定标方法 及定标程序 | □票决定标 ☑直接票决定标 □逐轮票决定标 □票决抽签定标：票决 名投标人后，以随机抽签方式确定中标人。 □集体议事法 □价格法 确定中标人价格的方式： □其它方法：_____________________ |
|  |  | 定标程序： |
| 8.4.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起 30 天（日历日）内。 |

| 投标人须知前附表（二） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1.2 | 资金来源和落实 情况 | 资金来源：企业自筹 出资比例：100% 资金落实情况：☑已落实 □未落实 □其他： |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标文件“第四章 项目需求” |
|  | 项目概况 | 详见招标文件“第四章 项目需求” |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标文件“第四章 项目需求” |
| 1.3.3 | 服务地点 | 详见招标文件“第四章 项目需求” |
| 1.4 | 投标人资格 要求 | - 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查； 2.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在《投标及履约承诺函》中作出声明） 3.参与本项目招标活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（在《投标及履约承诺函》中作出声明） 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《投标及履约承诺函》中作出声明） 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 7.本项目不接受进口产品投标。 |
| 1.4.4 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。可在 至 自行踏勘 □组织： 踏勘时间： 集合地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开： 召开时间： 召开地点： |
| 1.12.1 | 响应和偏离 | 商务、技术条款响应和偏离说明如下： 严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标被否决； 一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于投标人的影响； 可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。 |
| 3.2.5 | 投标货币 | ☑人民币 □其他： |
|  | 报价方式和内容 | 详见“商务条款”中报价要求部分内容 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金：□要求 ☑不要求 |
|  |  | 投标保证金的形式：□银行转账 □投标保函 |
|  |  | 投标保证金金额：人民币 元（不得超过项目预算或者最高投标限价的2%） |
|  |  | 投标保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目编号，保证金应从投标人账户中转出。 |
|  |  | 投标保证金为保函形式的，投标保函应在投标有效截止时间（含）后____日内保持有效。 |
|  |  | 其他可以扣除投标保证金的情形： |
| 3.7.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 1.1.6 | 招标公告 | 公示/公告媒介： 深圳市龙华建设发展集团有限公司 http://www.lhconst.com |
| 7.2.1 | 中标候选人 公示 |  |
| 7.2.2 | 中标公告 |  |
| 8.3.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保：□要求 ☑不要求 |
|  |  | 履约担保的形式：□现金、转账 □银行保函 履约担保的金额： 0 |
| 9.5 | 招标失败的 其他情形 | - 因不可抗因素导致项目无法正常进行或坚持招标对招标人造成严重损失的。 - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。 |
| / | 交易相关费用 | 不收费 |
| / | 账户信息 | 。 |

| 投标人须知前附表（三） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 3.8.3 | 投标文件的 编制要求 | 将投标文件按照招标文件的节点要求编制。因投标人原因导致错误、漏项、内容模糊的相应后果，由投标人自行承担。 其他要求： / |
| 4.1.1 | 投标文件的 密封 | 投标文件需密封袋装并加盖企业公章。 |
| 4.2.5 | 投标文件递交的要求 | 投标人应在投标截止时间前向招标人递交符合要求的投标文件。 |
| 需要补充或修改的其他内容（前后不一致的以此为准） |  |  |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 11.1 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
|  | 投标方案演示 | ☑不要求进行方案演示 □要求进行方案演示，具体要求： |
|  | 公开招标失败的处理 | 1、本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由招标机构重新组织采购。 2、对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。 3、重新组织采购有以下两种组织形式： （1）由采购人重新组织公开招标； （2）根据实际情况需要向监督管理部门提出非公开招标方式申请，经相关部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。 |
| 投标文件的编制内容 |  |  |
| 条款号 | 内容 | 规定 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 投标文件包含以下组成部分： ☑资格审查文件 ☑商务标部分 ☑技术标部分 ☑价格标部分 |
| 备注： 本表如出现前后不一的缺漏情况，以招标文件中列明较多的为准，如出现名称不一致的情况以投标文件格式的名称为准。 |  |  |

## 第二节 否决性条款摘要

提示投标人和评标小组：本部分内容是本项目招标文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：投标文件不予受理的情形和废标条款。招标文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。

- 投标文件有下列情形之一的，其投标将不予受理的情形（由招标人负责判定）：

  - 在投标人须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

  - 投标人提交的投标文件无法读取，导致无法正常开标的；

  - 投标人名称和购买（获取）文件时登记不一致的。

- 围标、串标与废标的判定与处理（初步评审由评标委员会负责判定）

  - 围标、串标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标小组遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，招标人将提请有关主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 投标人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

  - 废标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标小组遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理让该投标文件退出评标程序。

    - 投标报价超出招标控制价或最高限价的或按第一章第三节3.2条规定的调整方法确定的调整后价格超出最高限价的；

    - 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

    - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且根据招标文件评定标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的。按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外；

    - 对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的或不满足的，对招标文件实质性条款为招标文件中所有标注“★”号的条款以及初步评审表要求的内容未作出响应的或不满足的；

    - 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的，或投标人不接受根据招标文件规定对投标报价进行算术修正的；

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

    - 若出现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

    - 符合法律法规或主管部门规范性文件规定废标情形的。

注：招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准。

- 招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

- 招标人修改或补充的废标情形：

## 第三节 总则

- 说明

    - 项目概况

    - 本项目为企业采购项目，参照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《龙华区国有企业采购管理办法》及《深圳市龙华环境有限公司招标和采购管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理：见投标人须知前附表。

    - 项目编号及项目名称：见投标人须知前附表。

    - 其他概况：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 资金来源：见投标人须知前附表。

    - 出资比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围及项目概况、服务期和服务地点

    - 招标范围和项目概况：见投标人须知前附表。

    - 服务期：见投标人须知前附表。

    - 服务地点：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉。

    - 资格条件：见投标人须知前附表。

    - 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

      - 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

      - 与本次招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

      - 与本次招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

      - 投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

    - 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

    - 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

    - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的使用场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人不组织召开投标预备会。

  - 分包

    - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

  - 响应和偏离

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。响应和偏离的说明详见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期、服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

    - 本招标文件包括：

      - 投标人须知；

      - 评定标办法；

      - 合同条款及格式；

      - 项目需求；

      - 投标文件格式。

注：根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2	招标文件获取时间及方式：见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有质疑，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内通过书面告知的形式要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式发给所有获取招标文件的投标人。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间3日前，招标人可以数据电文（或书面形式）修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如未在规定时间内发出澄清的或澄清内容明显影响投标文件编制的，将应当相应延长投标截止时间。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件组成及格式见本招标文件第五章和投标人须知前附表三。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价算术修正原则详见第二章评定标办法。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120个日历日。

    - 在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式（或书面形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

- 本次招标不收取投标保证金

  - 资格审查资料（适用于资格后审的）

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

    - “投标人基本情况表”应附以下证明材料：

      - 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。

      - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

      - 投标人须知前附表要求的其他证明材料。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件中的有关服务期、投标有效期、服务要求、招标范围等或带“”的相关商务、技术条款等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

  - 投标文件的加密

    - 投标人应当按照招标文件要求密封投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标截标时间后，不再接收任何投标文件上传。

    - 具体要求详见投标人须知前附表。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 投标人提交投标文件后，不允许再修改已递交的投标文件。

- 开标

  - 开标时间和地点

    - 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,企业自行组织开标。

  - 开标程序

工作人员按投标文件递交顺序依次向评委展示密封的投标文件，然后逐一开标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 招标人将依法组建评标委员会，评标小组由招标人自行组织，成员人数为五人（含）以上单数，专业部门成员不得少于评标委员会成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的成员应当回避。

    - 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评标小组成员重新进行评审。

  - 评标原则

    - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标小组按照投标人须知前附表和第二章“评定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标小组应当向招标人以书面形式提交评标报告。评标小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 定标

  - 定标方式

    - 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。定标方法及定标程序详见投标人须知前附表。

  - 中标公示

    - 招标人在确定中标结果后，按照投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3天。

    - 中标候选人公示期满且无异议，按照投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。

  - 评标结果异议

    - 投标人或者其他利害关系人对评标或定标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

- 合同授予

  - 履约能力的审查

    - 招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况、供货能力等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须无条件配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，原评标小组将重新审查其中标候选人资格。

  - 中标通知

    - 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

- 招标失败的情形

发生以下情形的，招标人应当宣布本次招标失败：

  - 因投标人数量不足三家未能达到开标条件的；

  - 或者评标委员会否决所有投标的；

  - 或者评标小组否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争而否决所有投标的；

  - 招标项目发生重大变化，招标人取消采购任务的；

  - 投标人须知前附表规定的其他情形。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

    - 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

    - 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

    - 评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    - 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 需要补充的其他内容

  - 其他内容见投标人须知前附表。

# 第二章 评定标办法（综合评审法）

## 一、评标须知

- 评标小组

  - 招标人将依法组建评标小组，评标小组由招标人根据需要自行组织，成员人数为五人（含）以上单数。与投标人有利害关系的成员应当回避。

- 评标人员守则

  - 所有参加评标人员必须遵守国家及有关地方制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关货物采购招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则招标人有权取消其评标资格，并报直管部门或有关监督部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

  - 全体参与评标人员：

必须遵守评标纪律、不得泄密；

必须公正、不得徇私；

必须科学、不得草率；

必须客观、不得带有成见；

必须平等、不得强加于人；

必须严谨、不得随意马虎。

- 评标步骤

  - 全部评标过程将按以下步骤进行：

    - 评标准备；

    - 否决性评审；

    - 初步评审；

    - 详细评审；

    - 评标报告。

- 评标准备

  - 评标小组人员进入评标室后，首先推选一名成员担任评标委员会组长。评标委员会组长负责评标过程中的组织工作，引导评标小组按约定的程序进行评标。

  - 评标小组人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括项目概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格等。

- 否决性评审

  - 检查不同投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编制；

  - 检查投标文件是否对应招标文件编制需求。

- 废标条件

  - 详见投标人须知：否决性条款摘要。

- 附则

  - 本评定标办法由招标人负责解释。

- 附件一

| 《初步评审审查标准》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审内容 | 审查标准 |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明）、资质证书一致 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 是否符合要求 |
|  |  | 否决性条款判定 | 招标文件否决性条款摘要中列明的情形 | 是否符合要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明） | 是否符合要求 |
|  |  | 其他资格要求 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第一章“投标人须知”第三节“总则”中1.4.5规定的任何一种情形 | 是否符合要求 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标报价未高于最高限价 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 服务期 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标文件响应情况 | 商务、技术不可偏离项（“★”）完全响应招标文件要求 | 是否符合要求 |

注：以上初步评审审查标准中如出现一处不符合要求，其投标文件将作废标处理。

## 二、评标方法

（综合评分法）

本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审，排序靠前的为中标候选人。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标小组可以要求投标人提交第一章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标小组依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标小组应当否决其投标。初步评审的结论是“通过”或“不通过”，只有结论为“通过”的投标方能进入下一阶段的评标，否则其投标将按废标处理。

  - 详细评审

    - 评标小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

      - 按本章商务标评审标准规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

      - 按本章技术标评审标准规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

      - 按本章价格标评审方法规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

      - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件存在投标报价问题的，评标小组可以进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则详见本章《价格标评审方法》。修正后的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。

  - 评标结果

    - 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标小组按照得分由高到低的顺序推荐中标人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标人名单。

- 中标人的确定

  - 按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，总得分排名第一的为中标候选人，经评审小组集体表决后，形成评标报告。

  - 评审得分相同的，由评标小组按照商务得分高者优先选择，商务得分也相同的，报价低者优先选择，若价格也相同，则抽签确定中标人。

- 附表

附表1-1《商务标评审标准》

附表2-1《技术标评审标准》

附表3-1《价格标评审方法》

附表4-1《商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总》

附表1-1 《商务标评审标准》

| 《商务评审标准》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 分值 |
| 1 | 投标人通过相关认证情况 | 考察内容： 投标人在具备以下证书: 1.质量管理体系认证证书得35%分: 2.职业健康安全管理体系认证证书得 35%分: 3.环境管理体系认证证书得35%分: 本项最高得100%分 | 6 |
|  |  | 证明材料： 1.以上认证证书均需在有效期内。 2.提供在有效期内的相关证明文件扫描件及国家认监委网站【全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）】认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）未提供或提供的资料无法判断是否有效的均不得分。 |  |
| 2 | 获奖情况 | 考察内容： 1.投标人近五年内（2018年1月1日至本项目招标公告日期前）获得由地级市或协会以上单位颁发的路灯改造或运维奖项，得100%分；本项最高得100%分。 | 3 |
|  |  | 证明材料： 1.提供相关证明文件扫描件作为得分依据。 2.以上资料原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 3 | 投标人同类业绩 | 考察内容： 投标人近五年（2018年1月1日至投标截止时间，以合同签订日期为准）: 1.承担过市政路灯管养项目每1个得20%分，最高得100%分。其他不得分 同一项目不可重复得分，项目延续合同视为一个业绩，不重复得分，以上累计最高得100%分。 | 10 |
|  |  | 证明材料： 1.要求提供合同关键页及中标通知书证明文件作为得分依据。 2.通过以上材料无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件或复印件，原件备查。 评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 4 | 履约评价 | 考察内容： 以上被认定为有效的同类业绩并经服务单位考核评价为优秀或满意以及更高级的每提供1项得20%分，本项满分100%分。 | 5 |
|  |  | 证明材料： 须提供以上项目盖有用户单位公章的履约评价扫描件，不提供不得分。 |  |
| 5 | 相关资质证书 | 考察内容： 1.具备建筑机电安装工程专业承包三级资质或以上资质的得50%分，； 2.具备城市及道路照明工程专业承包资质三级资质的得10%分、二级的的30%分、一级或以上资质得50%分； | 6 |
|  |  | 证明材料： 提供在有效期内的相关证明文件扫描件，未提供或提供的资料无法判断是否有效的均不得分。 |  |
| 6 | 诚信 | 考察内容： 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 | 5 |
|  |  | 证明材料： 投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评定小组提供相关信息。 |  |
| 合计 |  |  | 35 |

注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。

2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

附表2-1 《技术标评审标准》

| 《技术标评审标准》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 分值 |
| 1 | 实施方案 | 考察内容： 投标人根据本项目特点及需求提供实施方案，实施方案中需包含但不限于: 1.工作措施; 2.工作方法; 3.工作手段; 4.工作流程。 | 15 |
|  |  | 评审标准： 1.方案内容每包含上述1项的得12.5分，最高得50分； 2.在第1点基础上，根据方案整体全面性、准确性、针对性、合理性进行评分： （1）优：对项目理解准确全面，对评分内容有针对性详细分析，实施方案详细且贴切项目实际，得50分； （2）良：对项目理解不准确但对评分内容分析全面或对项目理解准确但对考察内容分析不全面，实施方案详细但针对性不强的，得30分； （3）中：对项目理解不准确且对考察内容分析不全面，实施方案简要且针对性不强的，得10分； （4）差：没有理解项目需求且没有针对考察内容进行分析，缺少实施方案的，不得分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。 |  |
| 3 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 考察内容： 要求拟派本项目负责人(1人)须为投标人自有员工 (以社保为准)，在此基础上: (1)具有机电或市政专业注册建造师资格二级及以上资格证书同时具有B证得100%分；只有其一得40%分，低于二级得25%； | 5 |
|  |  | 证明文件： 1.注册建造师需提供证书及全国建筑市场监督公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn/home)证书信息查询截图，原件备查。评分中出现无法证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.须提供投标截止日前由投标人为其缴交的具有社保收缴部门公章的近1个月或以上(社保缴交证明材料作为自有员工评分依据，如开标日上一个月的社保材料因社保收缴部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月:社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求。 4.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 4 | 拟安排的项目主要团队成员(主要技术人员)情况(项目负责人除外) | 考察内容： 拟安排的项目团队成员须为投标人自有员工(以社保为准)，在此基础上: 1.技术负责人(1人): ①具有电气或照明或机电相关专业高级（含副高级）职称证书，得20%分； 2.每提供一人具有应急管理部门(或安监部门)颁发的特种作业操作证(作业类别:电工作业，准操项目:低压电工作业)且同时具备(作业种类:高处作业，准操项目：高处安装、维修、拆除作业或登高架设作业)得10%分，此项最高得60%分； 3.每提供一人具有住房建设部门(或安监部门)颁发的《安全生产考核合格证书》得4%分，此项最高得20%分。 以上所有人员中，同一人不得重复计分。以上4项可累计得分，满分为100%分。 | 10 |
|  |  | 证明文件： 1.评分内容要求提供投标人相关证书扫描件及国家应急管理部网站(https://www.mem.gov.cn/)证书信息查询截图作为得分依据，所有提供的证书均需在有效期内，未按求复(年)审或延期注册视为无效证书； 2.拟派人员必须为投标人自有员工，须提供投标截止日前由投标人为其缴交的具有社保收缴部门公章的近1个月或以上(社保缴交证明材料作为自有员工评分依据，如开标日上一个月的社保材料因社保收缴部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求； 3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 5 | 违约承诺 | 考察内容：投标人提供违约承诺得100%分。要求提供承诺内容包括: (1)全面响应项目招标文件中各项技术和商务要求； (2)投标文件所列全部内容真实，不存在虚假情况； (3)全面配合采购人，保质保量完成本服务项目。 | 5 |
|  |  | 证明文件： 提供承诺函(格式自拟)作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。若违反任何一项承诺，同意全面接受采购人做出的相应违约处理。 |  |
| 合计 |  |  | 35 |

注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。

2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

附表3-1《价格标评审方法》

| 《价格部分评审标准》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 分值 |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x100x权重 备注: 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30 |
| 合计 |  |  | 30 |

- 评标价格

  - 投标文件存在投标报价问题的，进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则为：

    - 若投标报价一览表中投标总价与投标文件中投标总价不一致，以投标报价一览表投标总价为准；

    - 当小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准（有明显错误的除外）；

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 投标报价为各分项报价金额之和，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以有利于招标人的为准，即当单价与数量的乘积高于合价或总价时，以合价或总价为准调整单价；当单价与数量的乘积低于合价或总价时，以单价为准调整合价或总价，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项的价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

  - 合同金额以经修正后的投标报价为准，缺漏项部分由投标人自行承担。

2、价格标评审的计算：

| 投标报价得分 | 基准价和算法类型选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于3家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％ 当有效投标报价少于3家时，则此次招标无效 |  |
|  |  | □取有效投标报价算术平均值，并对算数平均值下浮 ％ |  |
|  |  | ☑有效投标报价的最低价为基价 |  |
|  | 算法类型 | □固定比例法 | 价得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分； 最低得0分。 |
|  |  | □固定乘积法 | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M 1、M= （价格评价分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）； 2、A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A= ；当投标报价高于次招标最佳报价时，取A= ； 3、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | ☑其他方法 | 投标报价(投保报价)得分=(评标基准价／投标报价 (投保报价))×30 |
| 注：未通过初步评审的投标人的价格得分计算：未通过初步评审的投标人，不计算价格得分。 |  |  |  |

附表4-1 《商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总》

| 《商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 35 | 35 | 30 |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

## 三、定标方法

招标人在定标过程中，应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。招标人采用下列方法确定中标人：

- 票决定标法

  - 直接票决定标

# 评标方法为综合评分法。综合评分总分第一名的供应商为中标供应商。若综合评分总分出现并列第一名的情况，评审价格低者优先选择，若价格也相同，则抽签确定中标供应商。

- 合同条款及格式

大浪街道非市政道路路灯管养服务项目

服务合同

甲    方：深圳市龙华环境有限公司

乙    方：

订立时间：   年    月    日

甲方： 深圳市龙华环境有限公司

地址： 深圳市龙华区观湖街道观城社区人民路东21号电车大厦601

统社会信用代码： 91440300MA5F4K33XD

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行

银行账户：698003181

联系电话： 13537521158            联系人: 陈果

电子邮箱：  847596970@qq.com

乙方：

地址：

统社会信用代码：

开户银行：

银行账号：

联系电话：                     联系人：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规和政策，经甲、乙双方协商，在平等、自愿的基础上，就乙方向甲方提供大浪街道非市政道路路灯管养劳务服务事宜，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条 项目概况

本项目为龙华区大浪街道非市政道路路灯管养服务，灯杆、灯具、箱变（配电房、配电柜）的低压侧、低压电缆（含电缆管道）及其他电气控制设施、配套设施等日常巡查、管养、维护，以及街道辖区范围内涉及城中村路灯相关安全生产及消防安全工作。

第二条 服务范围

1.街道辖区范围内的非市政道路路灯。

2.灯杆、灯具、箱变(配电房、配电柜的低压侧、低压电缆(含电缆管道)及其他电气控制设施、配套设施、架空电缆套管等管养、维护。

3.街道辖区范围内涉及城中村路灯相关安全生产及消防安全工作。

具体路灯按照现场统计数量为准：

第三条 服务内容

本项目服务内容主要包括但不限于以下方面内容：

1、非市政道路路灯照明设施日常维护，确保亮灯率。2、清洗灯杆、灯具。3、灯杆（含灯臂）喷漆翻新。4、低压柜（屏）维护检测及维护。5、高杆灯维护。6、灯容灯貌的清洁及维护。7、漏电检测。8、破损路灯设施的修复。9、电缆及附属设施维护。10、新增路灯及基设施的接管。11、路灯数量统计。12、修剪遮挡路灯照明的绿化。13、外接用电的检查。14、迎检活动。15、照度检测。16、箱变回路情况的统计。17、维护工作报表的填报。18、投诉案件处理。19、安全文明施工检查。20、消防安全工作检查。21、临时性、突出性工作处理。

第四条 服务要求

（一）项目管理要求

1、成立巡查小组，每晚对管养范围内路灯进行巡查，对不亮灯具及时查明原因，并处理故障,必要时需更换全新灯具以确保亮灯率不低于98%，因甲方原因及不可抗力因素导致亮灯率达不到要求除外。

2、维护保养工作完成后，将对路灯照明设施的控制箱等再次全面检查，确认正确无误后，方离开现场。

3、乙方的项目管理团队人员、管养、巡查人员架构、联系方式必须张榜公布在项目驻地，并制定安全操作规范、车辆使用规定、应急处理预案等，并做到制度上墙。

4、乙方负责提交管养方案、人员、材料、车辆的安排及管养工作计划，组织做好管养任务的质量内控检查、培训、制定目标和计划、提高履约服务质量。

5、乙方所投入的电工人员，需要通过甲方实操考核，考核合格后方可上岗。

6、乙方管养人员（安全员、电工、特种车辆操作人员）必须具备安全员证、电工证、特种车辆作业证、资格证书，并且必须持证上岗。

7、乙方必须为项目实施团队的每个成员购买社保(养老、医疗、工伤、重大疾病等险种),并在签订合同时提交相关证明资料，由甲方进行核查。

8、乙方应为项目实施团队的人员每日实行考勤制度,保证每天按时到岗。

9、乙方需为本项目实施团队的人员按照岗位设置制定工资严格执行，并报甲方备案。

10、乙方的项目实施团队的人员，在工作时必须穿统一工作服、 反光衣、工作鞋，佩戴带照片并标识工种的工作证，并随时接受检查。

（二）材料及车辆管理

1、乙方要有专门的仓库存放灯杆、灯具、灯泡、镇流器、电缆等维护材料及配件，各种材料分类摆放，库存充足。

2、乙方应对维护材料建立台账，详细记录出、入库情况。

3、乙方在更换钠灯灯具、光源、电器、LED灯具等材料时，品牌、外形、规格必须与原材料一致。

4、在本项目有效期内,甲方可对所使用的产品进行质量抽检，检测单位由甲方选定，检测所需要费用由乙方承担。

5、若甲方对维护用的零星材料提出质疑时，甲方有权要求维护企业提供未在方案中列出的零星材料的合格证或检测报告。

6、乙方在本项目合同签订前，需提供投标文件中所投维护材料的采购合同报采购人备案（包括辅助材料），并在管养过程中严格遵守品牌承诺；如在管养过程中甲方认为乙方的材料不能满足本项目管养工作需要，可以要求乙方更改采购人指定品牌，乙方必须无条件更换。

（三）亮灯率要求

乙方在本项目合同有效期内必须确保城中村路灯亮灯率,并达到以下要求:

1、城中村路灯亮灯率不低于98%。

2、钠灯、金卤灯、节能灯以灭灯盏数计算亮灯率。

3、LED灯以一盏灯灭3O%及其以上灯珠算本盏未亮灯。

4、亮灯率=(总光源数-灭灯盏数)/总光源数×100%。

5、每天两次进行亮灯情况检查，发现有连续或规则大面积(5盏以上)灭灯,白天未及时灭灯,应及向甲方报告。

（四）照明设施日常维护要求

1、本项目范围内损坏的路灯及其设施均由乙方负责及时修复或更换,费用己包含在合同费用中。

2、乙方应对管养范围内的灯具、低压配电设施、低压电缆进行管养,发现损坏应及时修复或更换；在管养过程中,要有相应的光源备品、备件，日常维护不应在白天进行。

3、乙方应对突发故障和紧急情况及时进行应急抢修，其中：灯具、光源故障48小时内修复，灯杆被撞、低压故障8小时内修复,白天抢修故障时,每次连续亮灯时间不得超过30分钟。

4、乙方应于每天晚上的亮灯初期进行亮灯情况巡查,每天早上7点前须巡查确定路灯是否正常，并将巡查情况及时报送至甲方。

5、乙方必须通过巡查、检查、检测和合理的安全措施，确保设施安全运行。

（五）清洗灯杆、灯具

1、本项目范围内非市政道路路灯及其设施，乙方应在合同有效期期内清洗一次。

2、如有迎检任务或甲方要求清洗的路段，乙方应按照甲方要求进行清洗。

3、乙方应对低压配电箱3个月清洗一次，如有锈蚀、破损的需要及时处理。

（六）喷漆翻新

灯杆（含灯臂）在服务期内,乙方应按照甲方要求的数量喷漆翻新；如有迎检任务或政府部门要求翻新的路段，乙方应按照其要求进行。刷漆要求如下：

1、刷漆前从底部到顶端整支进行专业清洗，保证附着力。

2、对于镀锌灯杆(或灯臂)，刷涂两道镀锌专用环氧底漆与两道聚氨酯面漆；

3、对于喷塑灯杆(或灯臂)，刷涂两道环氧底漆与两道聚氨酯面漆。

4、刷漆后达到表面平整、均匀、色泽一致、无流挂、无起泡、无针孔的效果。

（七）功率因数检测

养护期间（具体以甲方通知为准），乙方应会同甲方检测功率因数一次，以电源点为单位，摇测所有的出线回路并记录数据，确保每出线回路功率因数不低于0.85.未安装集中补偿的箱变功率因数低于0.85的由乙方安装单灯补偿。

（八）低压柜（屏）维护检测及维护

维护年度期间(具体以甲方通知为准)，乙方每季度应会同甲方检测低压柜（屏）情况一次，并针对检查情况进行维护；检测及维护内容包括:

1、检测所有计量仪表外观完整、计量准确；转换开关灵活有效；指示灯完整可靠；箱内照明装置、箱内风扇运行正常。

2、整理所有二次回路，保证标识清晰、准确，走线美观，线束完整。

3、回路开关标识清晰，出线电缆标识完整。

4、所有母排连接处、开关进出线位置无发黑、发黄等现象，开关上的绝缘板完整，并无烧蚀现象，开关绝缘部分无碳化现象。

5、抽屉式开关柜进出灵活，限位器完整。

6、箱变内低压出线回路如有变更，须按甲方要求形成报表并及时上报。

（九）高杆灯维护要求

每月应（如遇台风预报，需要提前全部检查一次）检查高杆灯运行状况。包括杆高、光源数量、电缆走向、电机型号、运行情况、检查时间及检查情况、维修情况：

1、检查高杆照明设施的所有金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定）。

2、检查灯盘机械强度。

3、检查灯具支架的紧固螺栓，合理调整灯具投射方向。

4、仔细检查灯盘内导线（软缆或软线）使用情况，检查导线是否承受过度的机械应力、是否有老化、龟裂、露线等情况。

5、对损坏的光源电器等元器件进行更换和维修。

6、检查升降传动系统：

a.全面检查升降传动系统的手动、电动两种功能，要求机构传动灵活、升降平稳、安全可靠。

b.减速机构应灵活、轻便,自锁功能安全可靠。变速比合理，灯盘电动升降速度合理。

c.检查不锈钢丝绳有无断股现象，如发现坚决更换。

d.检查制动电动机，转速应符合相关设计要求和安全性能要求。

e.检查传动系统过载安全离合器和其他过载安全保护装置。

f.检查灯盘升降的电气、机械限位装置,限位装置及超行程限位保护装置。

g.采用单根主钢丝绳时,应检查防止灯盘发生意外坠落的制动或防护装置的可靠性和安全性。钢丝绳的灯盘上升到位后,检查自动挂、脱钩卸载装置,确保挂、脱自如。

h.检查杆内线路,必须固定牢靠,无受压、受夹、受损现象。

7、检查配电和控制设备：

a.配电线路和灯盘线路应固定连接；

b.导线连接应牢固可靠,无松动脱落现象；

c.检查三相负荷平衡情况及半夜灯控制情况；

d.检查电气间的连接件,在可能出现扭转、弯曲和振动等作用时,应安全可靠的固定,无松动现象。

8、电气安全性能检查：

a.检查电源进线与地之间绝缘电阻不得小于10M欧；

b.保护接地和避雷装置检查：金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地,用接地电阻仪测试接地电阻不应大于10欧；检查避雷针固定情况；用水平尺测量基础面板的平面，结合灯杆垂直度的检查结果，分析基础的不均匀沉降情况，并做出相应处理。

（十）灯容灯貌维护要求

项目管养期间，乙方应做好灯容灯貌的清洁及维护工作。灯杆不得出现大于5%的倾斜，灯臂不得明显偏转，灯杆无锈蚀，灯具无脱落，灯门、手井盖无缺失等；除甲方允许外，灯杆上不得出现广告乱张贴，灯杆之间无悬挂物。

（十一）漏电检测要求

1、乙方每月对所管养的路灯及其设施、外接用电设施进行漏电检测以及对路灯设施周围的金属构件进行检测,并向甲方上报检测结果，防止金属构件意外带电。对于有可能漏电的接触点需要提前做预警并做好登记，做好安全防护。

2、本项目所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由乙方全部负责。

3、对于容易水浸的地方，水浸前,乙方应在确保安全的情况下及时断电,并以书面形式上报甲方。

（十二）路灯设施损坏、修复要求

1、乙方有义务随时巡查辖区，制止辖区内未经甲方同意的可能损坏到路灯及设备的行为。

2、如因交通事故造成灯杆、灯具损坏或人为、施工损坏城市照明设施的情况，维护企业应尽到及时告知相关责任人的义务，并及时上报甲方。

3、因交通事故、人为、施工造成灯杆、灯具及线路损坏的,乙方负责材料、施工并按照原样及时进行迁移或更换。在恢复完成后,乙方

编制恢复预算书交甲方审核后,向肇事方追讨恢复所需费用,甲方予以协助。但甲方不确保该笔费用能够追讨或全额追讨,出现该情况的,由乙方自行承担修复费用。

4、人力不可抗拒的自然灾害（七级以上地震、十级以上台风、特大洪水），维护企业需要按照甲方定制的方案及时修复，修复后按照实际数量编制结算书，向甲方申报结算审核，费用另计。

（十三）电缆及附属设施维护要求

1、在管养期内，乙方必须组织专门的人员、车辆做好本项目所指范围内的路灯巡查及防盗工作,避免或减少出现因路灯电缆被盗而造成的大面积灭灯情况；本项目所指范围内出现路灯电缆被盗的情况的,由乙方负责在8小时内修复；

2、电缆更换。乙方在电缆更换前必须报甲方审核同意,并在甲方监管人员在场的情况下方可更换,且规格、型号需与原材料一致。电缆敷设必须符合相关技术规范及龙华区甲方的要求。电缆更换必须整档更换,如直埋确实不能整档更换的，须做热缩或冷缩电缆头。

3、电缆井。电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合龙华区甲方要求，未达到要求的，必须按照龙华区甲方要求限期24小时内整改到位。

4、电缆绝缘电阻测试。在维护年度内进行一次电缆绝缘测试。

5、电缆的三相不平衡调整。乙方在管养过程中必须对电缆线的负荷进行测定，使得中性线电流不超过20%。严禁同一条电缆三相供电变成两相或单项供电；如有此类情况的,电缆需要更换,且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求,如有不符的应整改到位。

6、电缆标识。电缆井、电缆转弯处、电缆接头处、电缆始末端必须挂上防水型电缆标识牌，标识牌上应有施工日期、电缆起始点、规格型号。

7、乙方应定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并形成台账，签名确认。

8、乙方在处理路灯杆内电缆接头时,应符合龙华区甲方的接头制作方式，并外套绝缘胶套。

（十四）路灯设施接管要求

1、管养期内，若甲方需接管新的市政照明设施，乙方应无条件协助甲方完成验收接管任务。验收内容及标准参照《城市道路城市照明工程施工及验收规程》等相关规范执行。

2、乙方必须对在管养期内新接管的路灯及其设施数量、或因市政建设拆除的路灯及其设施数量进行统计,并经双方确认后报甲方备案。

3、本项目范围内新增加的路灯及其设施,乙方必须无条件履行管养工作,甲方不再向乙方支付任何费用。

4、乙方须无条件协助甲方办理用电过户手续(包含新接管的路灯设施)。

（十五）路灯数量统计要求

1、维护企业在维护期内需要对甲方的路灯灯杆、灯具数量、型号、规格及回路情况、电缆长度进行普查，统计路灯设施量。

2、对在管养期内路灯设施的增加、减少情况，要进行实时更新，在管养期满前一个月，将路灯设施量统计表提交甲方，作为与下一合同年度管养企业交接的依据。

3、乙方应在项目合同期内对新接管的路灯数量及因市政建设拆除的路灯数量进行统计,经乙方和甲方确认。

（十六）修剪遮挡路灯照明的绿化要求

对绿化茂密的、严重遮挡路灯照明的树木，乙方应及时向甲方报告，由甲方向相关管理部门提出修剪申请，维护企业协助修剪。

（十七）外接用电检查要求

乙方每季度对维护范围内的外接用电情况进行检查一次。主要工作为电表核对、用电度数读抄、用电安全性检查等。

（十八）迎检活动要求

如甲方统一部署的路灯清洗行动、安全检查、外接电用电检查等工作，乙方必须安排人员、车辆予以配合。

（十九）照度检测

维护合同年度内乙方、甲方共同按照《城市道路照明设计标准》内规定的机动车交通道路照明标准值对照度进行检测，达不到标准的灯具、光源由维护企业进行更换。

（二十）箱变回路情况统计

维护合同年度内维护企业需做好箱变出线回路情况统计，如有增加、减少回路情况的，必须立即报告甲方。

（二十一）维护工作报表填报

1、在日常管养、维护、巡查工作中，实行报表填报制度；

2、制定日工作计划，对所管养的路灯设施进行每日一查,并向甲方及时报送昨日和今日的工作完成情况；

3、项目负责人应于每天早上9:3O分之前向甲方汇报当天的工作安排；

4、对设备的运行、维护、更换情况及时记录，准确填写各项维护报表；

5、在巡查过程中发现的电缆、灯杆损坏、故障，需要更换的,必须填写相关报表,同时报告甲方,并以该报告时间作为照明设施修复时限的起始时间。乙方更换电缆过程应拍照存档。甲方在监管、检查中发现照明设施损坏、故障的,也需要记录发现时间,以检查发现时间作为照明设施修复时间的起始时间。报告时间、检查发现时间取较早时间作为修复时限的起始时间。

6、乙方应采用甲方规定的软件进行报表填报和呈送。

（二十二）临时性、突出性工作处理要求

1、本项目服务期内，乙方应按时完成甲方安排的临时性、突击性任务。

2、本项目服务期内，乙方应服务甲方统一部署的路灯清洗、刷漆行动、安全检查、外接电用电检查、临时安排的工作。

（二十三）投诉案件处理

按工作要求及时处理各投诉案件及数字化案件。

（二十四）消防安全工作及安全文明施工检查

1、落实做好消防安全工作。

2、检查维修路灯时，按行业规定做好文明施工，安全作业。

第五条 服务期限

服务期限为    个月，时间从      年   月   日至    年    月    日止。合同期满后，甲乙双方有权根据双方履约情况决定是否续签。

在合同期限内，如甲方不再为本项目提供城市管家服务，则甲方退出本项目之日为本合同终止之日，甲方无需向乙方承担任何责任。

第六条 合同价款及支付方式

1、合同价款：劳务服务费以业主单位与甲方结算金额为基础，据实结算，该合同期内服务费不超过         万元（大写    元），如有扣款按照本合同第十条规定执行；

2、本劳务服务费用包括人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费等）、项目管理费。

3、在项目履行期间，因政策变化、上级主管部门要求或实际管理需要，导致合同额调整或工作范围发生变化的，乙方需无条件接受并即时调整，双方均不承担违约责任。

4、支付方式：

1）本劳务服务费半年支付一次，甲方将根据业主单位的考核结果作为依据，经甲乙双方确认后支付服务费；

2）以上服务费，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后在十个工作日内向乙方支付。

4、乙方指定的银行收款账号：

开户银行：

开户名：

银行账号：

第七条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方落实本项目服务承诺情况和安全生产措施进行监督检查，发现乙方不符合服务要求的问题，有权要求乙方限期整改，如整改不达标则甲方有权提前终止合同。

2、甲方有权监督检查乙方对项目服务人员的培训和管理情况，如存在拖欠薪资或其他严重违法情形，有权停止支付服务费用和提前解除合同。

3、甲方有权要求乙方更换不符合服务项目要求（如未取得相应上岗证书、罢工、歇业等）的工作人员，乙方应在3个工作日内保证更换后的工作人员到岗。

4、甲方有权对乙方的资金投入情况进行监督。如：每月是否按时发放员工的工资、补贴、津贴、社保、意外保险和水电等。若乙方工作不到位，甲方有权要求乙方限期整改。

5、甲方应提供乙方开展服务项目所需的相关资料和必要条件，保证乙方能顺利开展服务工作。

6、本合同服务费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由不履行本合同规定的义务或要求甲方支付迟延付款违约金。

（二）乙方的权利义务

1、乙方应根据招标文件的要求、投标文件的承诺以及本合同约定的项目服务标准和要求向甲方提交服务计划，经甲方认可后履行相应的责任和义务，保质保量完成项目服务内容。

2、除甲方提供使用的设施设备外，乙方负责提供本服务项目所需的人员、设施、设备等，承担项目实施所需的人工费、管理费。

3、乙方有权对甲方及本项目管理工作提出意见建议。

4、乙方服务过程中应接受甲方的监督和指导，不得以任何理由拒绝甲方监督人员的检查、考核等要求。

5、乙方服务过程中应接受甲方及其上级主管部门组织的检查和考评，并积极参加市、区开展的各类竞赛活动。

6、乙方负责安排员工参加相应的业务技术的培训学习，需持证上岗的员工，必须在到岗前获得从事相应岗位的证书。

7、乙方应为其服务项目的工作人员购买统一的工作服、工作鞋等劳动保护用品，要求按规定统一着装，保障安全。

8、乙方根据本合同所承担的服务内容，自行到有关部门为其聘请的人员申办用工、社会保险和居住证件等手续。依照《劳动法》合法用工，按照《深圳市员工工资支付条例》等有关规定和乙方投标承诺按时足额发放员工工资（不得低于深圳市最低工资标准和乙方投标报价水平）、按国家及深圳市规定的缴交比例为人员购买养老、医疗、工伤、失业、生育保险并缴纳住房公积金；安排好员工的生活、生产、培训及管理等工作。

9、乙方保证高空作业车辆驾驶人员持证上岗，随车证件齐全有效。保证所有高空作业车辆按规定审验合格，禁止驾驶报废车辆。保证所有高空作业车辆的喇叭和灯光正常使用，变光可靠自如、转向分明；雨刮正常使用、性能良好；刹车制动可靠、灵敏，刹车踏板自由，油、气管路无渗漏；轮胎螺丝不缺不松，轮胎磨损未过安全线，轮胎无开裂或划伤现象。其它作业机械安全防护装置齐全可靠，有定期维护保养记录。在办公场所、作业场所和高空车辆合理配置灭火器，且保证灭火器在有效期内、放置位置明显、便于取用。

10、高空作业时，应严格按照相关作业安全操作规程执行，高空作业人员统一穿着的反光衣、安全帽、安全带，须符合安全生产标准，不应有反光条严重剥落、反光强度不足、安全帽破损、安全带磨损等不良现象；并配备保证高空作业安全的工具，安装大型转向警示灯。

11、快速车道进行作业时，应严格按照占道作业相关安全规范进行作业，现场须有专人指挥，疏通车辆。

12、路灯维护根据道路和公共场所的人流、车流情况，合理安排作业时间和作业方式，主动避开行人流和车流高峰，以免发生意外。

13、乙方须自行维护好高空作业车辆、设备、工器具，定期做好车辆清洗、检修和保养，确保车况正常、车容整洁，不得带故障和隐患出车、带病作业。

14、乙方应履行《安全生产责任书》相关责任。

15、乙方应严格遵守国家法律、法规，协助做好与本服务项目有关的社会治安综合管理工作。

16、乙方根据有关法律、法规、规章、政策和本合同的规定开展服务内容时，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益，否则，由此所产生的一切法律责任由乙方承担。

17、乙方为实施本项目服务的行为，及为实施本项目服务提供的技术、材料、设施均不会对任何第三方构成侵权或引起第三方索赔，否则如有第三方因乙方之服务行为而向甲方索赔，甲方因此产生的所有费用及损失均应由乙方予以赔偿。

18、在合同期内，因政府政策变化或甲方管理需要等原因需要调整乙方的服务方案时，乙方要服从大局和甲方意见，由此造成的经济损失，甲方无需承担赔偿责任。

19、乙方应指定固定联系人，保持通讯畅通，确保甲方监管人员能够随时联系。乙方技术负责人为：             身份证号码为：                                 。

第八条 服务项目移交

1、乙方应在合同签订之日起7天内将服务方案、人员聘请情况、设施设备购置配备情况和交接计划等交由甲方验收，验收发现的问题由乙方在限期内整改完毕再交甲方验收，甲方验收合格后确认乙方正式接管服务项目。

2、甲方应在服务项目开始运作之日起7 天内将应由甲方提供的设施设备移交给乙方，并做好交接清单的签收和保管，乙方需做好设施设备的保管和维护工作。

3、本合同终止（或解除）或本合同服务期限届满后不再续签合同时，乙方应在接到甲方通知后 7 天内向甲方提出最终考核验收移交申请，将全部服务工作和甲方设施设备及时移交甲方，并处理好与作业人员的劳动关系。

4、乙方在移交期内应有计划的将所有设施设备完好地返还给甲方并配合甲方移交给新的服务单位。甲方将委托有相关资质的第三方质量检测部门对乙方返还的设施设备进行完好率查验，查验结果需符合相关标准，如不符合标准的，乙方负责无条件修复及赔偿，查验费由乙方另行安排。

5、甲乙双方应协商在 7天内完成项目及设施设备的移交工作，每逾期一天乙方须向甲方支付1个月服务费用的 1 ‰违约金。

第九条 合同的解除或终止

（一）本合同出现以下情况时，甲方有权立即解除本合同，并由乙方承担本合同总金额10%的违约金：

1、因乙方管理不善或负主要责任、造成乙方员工或其他人员1人以上（含1人）死亡或2人以上（含2人）重伤的；

2、乙方未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的，或乙方拖欠任1名员工工资（含加班工资）达3个月以上（含3个月）的，或乙方拖欠员工工资累计数额（含加班工资）达伍仟元以上的，或违反深圳市最低工资标准的要求发放工资的；

3、乙方服务期内累计3次不达标的；

4、乙方在履行本合同服务时违反法律法规或因弄虚造假及其他不正当行为造成性质恶劣的社会影响的；

5、乙方被撤销相关服务运营资质的；

6、乙方未经甲方同意将在本服务项目的服务期内获得的甲方有关的所有非公开资料和信息擅自泄露或提供给第三方使用的；

7、乙方资不抵债，申请破产的；

8、因乙方原因导致侵权纠纷、劳资纠纷、劳务合同纠纷、罢工歇业、服务中断等影响本合同服务内容正常进行时。

（二）因甲方管理需要或政府政策变动原因，甲方需解除本合同的，应提前30天以书面形式通知乙方，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿（补偿）责任。

（三）因战争、自然灾害等不可抗力导致合同终止的，双方互不承担赔偿责任。

第十条 考核

考核标准以业主单位对甲方的考核要求为准。业主单位对甲方考核产生扣款的，甲方以同等金额在乙方的服务费用中扣减，如因乙方原因造成甲方其它经济损失的，甲方有权按损失金额扣款和追溯赔偿。

第十一条 违约责任

在服务期间，如因公共利益，政策要求或者不可抗力等导致本合同无法履行的，甲方可单方解除本合同，费用按照实际发生结算，不视为甲方违约。

第十二条 争议的解决

本合同执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方可向深圳市龙华区人民法院提起诉讼。

第十三条 合同组成、份数、生效及其他

1、本合同未尽事宜，由双方友好协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同由正文、附件组成，经双方法定代表人签字盖章后生效，共一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等法律效力。

3、本合同载明的双方地址、电话为双方确认的联系方式，本合同履行期间，双方的任何通知、文件除了送至对方直接签收外，可按本合同载明联系方式以邮政特快专递送达另一方。任何一方变更联系方式应书面告知另一方，否则按原联系方式以邮政特快专递发出的通知、文件即使退回，仍视为送达。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：        法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：              授权代理人（签字）：

# 第四章 项目需求

第一节 商务条款

## 注：带“★”项为不可偏离实质性要求，有一项不满足即导致投标无效。

| 一、招标项目概况 | 保障大浪街道辖区内的非市政道路路灯的正常照明，包括该范围内的灯杆、灯具、箱变（配电房、配电柜）及其他电气控制设施、配套设施、架空电缆套管等管养、维护。街道辖区范围内涉及城中村路灯相关安全生产及消防安全工作。 本次招标主要内容包括以下方面： 1、非市政道路路灯照明设施日常维护，确保亮灯率。2、清洗灯杆、灯具。3、灯杆（含灯臂）喷漆翻新。4、低压柜（屏）维护检测及维护。5、高杆灯维护。6、灯容灯貌的清洁及维护。7、漏电检测。8、破损路灯设施的修复。9、电缆及附属设施维护。10、新增路灯及基设施的接管。11、路灯数量统计。12、修剪遮挡路灯照明的绿化。13、外接用电的检查。14、迎检活动。15、照度检测。16、箱变回路情况的统计。17、维护工作报表的填报。18、投诉案件处理。19、安全文明施工检查。20、消防安全工作检查。21、临时性、突出性工作处理。 |
| --- | --- |
| 二、服务期限 | 计划服务时间，2024年1月1日；计划完工日期：2024年12月31日； |
| - ★三、报价要求 | 投标上限价807524.19元（大写：捌拾万柒仟伍佰贰拾肆元壹角玖分），上限价包含物料费、服务费、税费、管理费用。 报价不得超过上限价，否则无效。 |
| - ★四、付款方式 | 本合同一招一年，每6个月根据街道主管单位的验收结果支付一次服务费。 |

# 第五章 投标文件格式

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标人： |  |
| 法定代表人/单位负责人 或其委托代理人： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

目录

## 一、资格审查文件部分

## A1、营业执照

## A2、《投标及履约承诺函》

## A3、法定代表人资格证明书

## A4、法定代表人授权委托书

## A5、投标人情况介绍

## A6、其他

## 二、商务标部分

## B1、投标函

## B2、承诺书

## B3、投标人通过相关认证情况

## B4、获奖情况

## B5、投标人同类业绩

## B6、履约评价

## B7、相关资质证书

## B8、诚信

## B9、其他

## 三、技术标部分

## C1、服务保障措施

## C2、拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

## C3、拟安排的项目主要团队成员(主要技术人员)情况(项目负责人除外)

## C4、违约承诺

## C5、其他

## 四、价格标部分

## D1、投标报价一览表

## D2、其他（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。）
一、资格审查文件部分

- A1、营业执照

- A2、其他补充材料（如：授权函、委托书等）

- A3、《投标及履约承诺函》

投标及履约承诺函

致：深圳市龙华环境有限公司

我单位承诺：

1、对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2、我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3、我单位参与该项目投标，严格遵守相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请相关部门给予审查。

4、如果中标，做到守信，不偷工减料，不非法转包，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

5、我单位承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受相关部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受相关部门的处理处罚。

6、我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中不存在重大违法记录的情形。（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

7、我单位参与本项目时不存在被有关部门禁止参与本项目且在有效期内的情况。

8、我单位参与本项目近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），我单位、单位法定代表人均无行贿犯罪记录。

9、参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，我单位承诺：不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的招标项目”的情形。

10、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位承诺：具备供应商参加本项目应当具备的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（如为新成立公司需提供情况说明，证明无财务往来等情况；以上均未能提供，需提供承诺函，承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；）；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（如为新成立公司需提供情况说明，证明人员情况；以上均未能提供，需提供承诺函，承诺将会依法缴纳税收和社会保障资金；）。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律接受相关处理结果，并愿承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称：

日期：   年   月   日

- A4、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系   （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日期：        年       月       日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。

2、后附法定代表人身份证扫描件。

3、格式仅供参考

- A5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致： 深圳市龙华环境有限公司

本授权委托书宣告：（投标人全称）的 （职务）（姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权 （投标人全称） 的（职务）（姓名）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                                                                    。

授权代理人无转委托权，特此委托。

投标人：

法定代表人：

日期：       年        月      日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2、后附授权代理人身份证扫描件；

3、格式仅供参考。

- A6、投标人情况介绍

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  |  |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  |  |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |
| 三 | 其他（投标人认为需补充的其他说明） |  |  |
| 1 |  |  |  |

注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就自身整体情况作出详细的介绍。

- A7、其他

投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。

## 二、商务标部分

- B1、投标函

投标函

致：深圳市龙华环境有限公司

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标人：

法定代表人或其授权代理人：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年      月      日

B2、承诺书

承诺书

致：  深圳市龙华环境有限公司

我司郑重承诺：

1、（投标人名称）在（ 2020 年  1  月  1  日至投标截止时间）没有处于被责令停业、或投标资格被取消，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

2、（投标人名称）自 2020 年  1  月  1  日日至投标截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中标资格，不予退还我方的投标保证金，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

投标人：

B3、投标人通过相关认证情况

（根据商务标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- B4、获奖情况

（根据商务标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- B5、投标人同类业绩

（根据商务标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- B6、履约评价

（根据商务标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- B7、相关资质证书

（根据商务标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- B8、诚信

## 致深圳市龙华环境有限公司：

在参与贵公司组织的       （项目名称）    （项目编号：      ） 采购活动中，我单位承诺：本公司不存在因违法违规行为被记入诚信档案且在相关主管部门处理措施实施期限内的情形。

我公司对该承诺的真实性负责，如有不实，自愿接受相关法律法规的处罚及其他一切后果（含自愿接受将此不良行为记入供应商诚信档案和自愿接受虚假响应导致禁止参加政府采购活动的处罚等）。

特此承诺。

投标单位：

日期：    年   月   日

- B19、其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明，格式自拟）

## 三、技术标部分

- C1、实施方案

（根据技术标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- C2、拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

（根据技术标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- C3、拟安排的项目主要团队成员(主要技术人员)情况(项目负责人除外)

（根据技术标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- C4、违约承诺

（根据技术标评审项提供相关证明材料，格式自拟）

- C5、其他

投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。

- 价格标部分

- D1、投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：  《大浪街道非市政道路路灯管养》

项目编号：

| 项目名称 | 投保报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |

投标人：

- 本项目投标报价的注意事项如下：

- 1、本项目的预算金额为人民币             元；

2、本项目投标报价应包括服务成本、法定税费和利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。

- D2、其他

投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。